# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien (Supartiningsih, 2017).

Menurut Permenkes RI No 3 Tahun 2020 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

### Pengertian sanitasi

Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber (Kusrini,2018)

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pengawasan faktor lingkungan yang mempengaruhi terajad kesehatan masyarakat yaitu pengawasan kualitas tanah, air, udara, vektor penyakit, pengelolaan makanan dan minuman (Yulia & Ashar, 2020)

### Pengertian sanitasi rumah sakit

Sanitasi rumah sakit merupakan upaya sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit yang bersih,

nyaman, sehat dan dapat mencegah terjadinya infeksi silang serta tidak mencemari lingkungan(Meilinda & Gustini, 2021)

Sanitasi rumah sakit adalah upaya menjadi kesehatan lingkungan rumah sakit. Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap berbagai  faktor  lingkungan  yang  mempengaruhi  derajat  kesehatan (Arifin, 2009 dalam Kusrini,2018)

### Pengertian sanitasi bangsal

Sanitasi bangsal di rumah sakit adalah Upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik, kimia dan biologi di rawat inap dimana jika tidak dipelihara dengan baik akan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan (Titinia, 2019)

### Fasilitas sanitasi bangsal

Fasilitas sanitasi merupakan seluruh fasilitas yang mendukung sanitasi lingkungan. Sarana dan prasarana yang menjadi perhatian terkait aspek kesehatan lingkungan antara lain penyediaan air bersih, keadaan saluran pembuangan air limbah, kondisi WC umum, dan kondisi ruang kantor higine (Fatmawati, dalam Fitriyana, 2021). Jadi Fasilitas sanitasi bangsal adalah seluruh fasilitas sanitasi yang mendukung pada bangsal rumah sakit yaitu fasilitas kamar mandi)

### Persyaratan Kontruksi Bangunan Rumah Sakit

Menurut (Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan, 2023) yaitu:

### Lantai

    - Lantai harus terbuat dari bahan kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang dan mudah dibersihkan.

    - Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran pembuangan air limbah.

    - Pertemuan lantai dengan dinding harus konus agar mudah dibersihkan.

### Langit-langit

Langit-langit harus kuat, berwarna terang dan mudah dibersihkan. Langit- langit tingginya 2, 70 cm dari lantai. Kerangka langit-langit harus kuat dan bila terbuat dari kayu harus anti rayap.

### Dinding

Permukaan dinding harus kuat, rata, berwarna terang dan menggunakan cat yang tidak luntur, serta tidak mengandung logam berat.

### Atap

Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi perindukan serangga, tikus dan binatang lainnya.

### Ventilasi

Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara di dalam ruangan dengan baik. Luas ventilasi harus 15% dari luas lantai. Bila ventilasi alamaiah tidak dapat menjamin adanya pergantian udara dengan baik, maka ruangan harus dilengkapi dengan penghawaan buatan/mekanis. Penggunaan ventilasi mekanis harus disesuaikan dengan peruntukan ruangan.

### Pintu

Pintu  harus  kuat,  cukup  tinggi,  cukup  lebar,  dan  dapat  mencegah

masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya.

### Kondisi Fisik Bangunan Rawat Inap

Menurut Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan yaitu:

### Standar baku mutu pencayahaan

Yang dimaksud pencahayaan adalah banyaknya penyinaran pada suatu bidang kerja yang ada di dalam bangunan rumah sakit yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif, yang terangkum dalam table 1

### Tabel 1

Standar Baku Mutu Pencahayaan

| Ruangan/Unit | Intensitas Cahaya (lux) | Kerangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ruangan pasien saat tidak tidur | 100-200 | Warna Cahaya Sedang |
| Ruangan pasien saat tidur | Maksimal 50 |  |
| Rawat Jalan | 200 | Ruangan Tindakan |
| Unit Gawat Darurat (UGD) | 300 | Ruangan Tindakan |
| R. Operasi Umum | 300 - 500 | Warna Cahaya Sejuk |
| Meja Operasi | 10.000 - 20.000 | Warna cahaya sejuk atau sedang tanpa bayangan |
| Anestesi, pemulihan | 300 - 500 | Warna cahaya sejuk |
| Endoscopy, lab | 75 - 100 |  |
| Sinar X | Minimal 60 | Warna cahaya sejuk |
| Koridor | Minimal 100 |  |
| Tangga | Minimal 100 | Malam Hari |
| Administrasi/Kantor | Minimal 100 | Warna cahaya sejuk |
| Ruangan Alat / Gudang | Minimal 200 |  |
| Farmasi | Minimal 200 |  |
| Dapur | Minimal 200 |  |
| Ruangan Cuci, Toilet | Minimal 100 |  |
| Ruangan Isolasi Khusus Penyakit | 0,1-0,5 | Warna cahaya biru |
| Ruangan Luka Bakar | 100-200 | Warna cahaya sejuk |

Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan

### Standar baku mutu suhu dan kelembaban

Pengahawaan dan ventilasi di ruangan rawat inap rumah sakit harus mendapat perhatian khusus, sehingga dapat menghasilkan suhu dan kelembapan yang nyaman

### Tabel 2

Standar Baku Mutu dan Kelembapan

| Ruangan/Unit | Suhu (0C) | Kelembaban (%) |
| --- | --- | --- |
| Operasi | 22-27 | 40-60 |
| Bersalin | 24-26 | 40-60 |
| Pemulihan/perawatan | 22-23 | 40-60 |
| Observasi bayi | 27-30 | 40-60 |
| Perawatan | 32-43 | 40-60 |
| ICU | 22-23 | 40-60 |
| Jenasah/Autopsi | 21-24 | 40-60 |
| Pengindraan medis | 21-24 | 40-60 |
| Laboratorium | 20-22 | 40-60 |
| Radiologi | 17-22 | 40-60 |
| Sterilisasi | 20-30 | 40-60 |
| Dapur | 22-30 | 40-60 |
| Gawat Darurat | 20-24 | 40-60 |
| Administrasi | 20-28 | 40-60 |
| Ruangan Luka Bakar | 24-26 | 40-60 |

Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan

  - Standar baku mutu kebisingan

Tabel 3

Standar Baku Mutu Kebisingan

| Ruangan/Unit 1 | Maksimum Tekanan Bising (Sound Pressure Level (dBA) 2 |
| --- | --- |
| Ruangan pasien Saat tidak tidur, Ruangan Operasi | 45 |
| Ruangan pasien Saat tidur | 40 |
| Anastesi, Pemulihan | 50 |
| Endoskopi, laboratorium | 65 |
| Sinar X | 40 |
| Koridor | 45 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Tangga, Kantor/lobby, Ruang alat/Gudang, Farmasi | 65 |
| Dapur | 70 |
| Ruangan cuci | 80 |
| Ruangan isolasi | 20 |
| Ruangan poli gigi, Ruangan ICU | 65 |
| Ambulan | 40 |

Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan

### Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi merupakan salah satu sarana berbagai kebutuhan bukan untuk pasien saja melainkan seluruh manusia yang ada dirumah sakit, mulai dari karyawan, pengunjung rumah sakit dan peralatan rumah sakit.

### Air limbah

Menurut Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan yaitu:

    - Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang di hasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas.

    - Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis dan non medis.

    - Limbah padat medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah radioaktif, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

    - Limbah non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit dan di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dimanfaatkan kembali apa bila ada teknologinya.

    - Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang berkemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.

    - Limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insenerator.

Air limbah rumah sakit perlu dikelola dengan cermat karena dapat mencemari lingkungan seperti air minum dan badan air yang sering digunakan di masyarakat, gangguan bau dan estetika. Sebagai gambaran jika air limbah rumah sakit mengandung bahan berbahaya infeksius, bahan radioaktif, maka kemungkinan dapat terjadi “cross infection” ke penderita, pengunjung dan petugas rumah sakit.

Saluran air limbah meliputi:

- Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air dan limbah harus mengalir dengan lancar.

- Rumah sakit harus memenuhi unit pengolahan air limbah sendiri atau bersama-sama secara kolektif dengan bangunan sekitarnya untuk memenuhi persyaratan teknis, apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air limbah.

- Kualitas air limbah rumah sakit yang akan dibuang ke lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu air limbah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### Tersedianya tempat sampah

    - Tempat penampungan sampah harus kedap air, tertutup, mudah dibersihkan, dan sampah medis dan non medis dipisahkan.

    - Sampah diangkut 1x24 jam.

    - Tempat sampah harus tersedia minimal 1 buah untuk setiap kamar.

    - Tempat sampah harus tersedia minimal 1 buah untuk radius 20m pada ruang tunggu dan ruangan terbuka.

### Kamar mandi

Persyaratan fasilitas toilet dan kamar mandi yaitu:

    - Harus tersedia dan selalu terpelihara serta dalam keadaan bersih

    - Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin, berwarna terang, mudah dibersihkan dan tidak boleh menyebabkan genangan

    - Pada setiap unit ruangan harus tersedia toilet (jamban, peturasan dan tempat cuci tangan) tersendiri. Khususnya untuk unit rawat inap dan kamar karyawan harus tersedia kamar mandi

    - Pembuangan air limbah dari toilet dan kamar mandi dilengapi dengan penahan bau (water seal)

    - Letak toilet dan kamar mandi tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruangan khusus lainnya

    - Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar

    - Toilet dan kamar mandi harus terpisah antara pria dan wanita, unit rawat inap dan karyawan, karyawan dan toilet pengunjung

    - Toilet pengunjung harus terletak di tempat yang mudah dijangkau dan ada petunjuk arah, dan toilet untuk pengunjung dengan perbandingan 1 (satu) toilet untuk 1 - 20 pengunjung wanita, 1 (satu) toilet untuk 1 - 30 pengunjung pria.

    - Harus dilengkapi dengan slogan atau peringatan untuk memelihara kebersihan, Tidak terdapat tempat penampungan atau genangan air yang dapat menjadi tempat perindukan/nyamuk

### Tabel 4

Perbandingan Jumah Tempat Tidur dan Jumlah Kamar Mandi

| Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Kamar Mandi |
| --- | --- |
| 1 - 10 | 1 |
| 11 - 20 | 2 |
| 21 - 30 | 3 |
| 31 - 40 | 4 |

Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan

- Setiap penambahan satu sampai sepuluh tempat tidur maka diharuskan ditambahi dengan dua kamar mandi.

- Setiap penambahan sebelas sampai dua puluh tempat tidur maka harus ditambahi dua kamar mandi.

- Setiap penambahan dua puluh satu sampai tiga puluh tempat tidur maka ditambahi tiga kamar mandi.

- Setiap tiga puluh satu sampai empat puluh tempat tidur maka ditambahi empat kamar mandi.

  - Penyediaan air

Persyaratan Kesehatan Air

- Air untuk keperluan air minum, untuk higiene sanitasi, dan untuk keperluan khusus harus memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan pemakainya. Air merupakan media penularan penyakit yang baik untuk penyebaran penyakit tular air (water related diseases). Untuk itu penyehatan air perlu dilakukan dengan baik untuk menjaga agar tidak terjadi kasus infeksi

di rumah sakit dengan menyediakan air yang cukup secara kuantitas dan kualitas sesuai parameter yang ditetapkan.

- Secara kuantitas, rumah sakit harus menyediakan air minum minimum 5 liter per tempat tidur per hari. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ibu yang sedang menyusui, penyediaan volume air bisa sampai dengan 7,5 liter per tempat tidur perhari.

- Volume air untuk keperluan higiene dan sanitasi. Minimum volume air yang disediakan oleh rumah sakit pertempat tidur perhari dibedakan antara rumah sakit kelas A dan B dengan rumah sakit kelas C dan D, karena perbedaan jenis layanan kesehatan yang diberikan antar ke dua kelas rumah sakit tersebut seperti yang tercantum pada Tabel 5.

  - Rumah sakit kelas A dan B harus menyediakan air minimum 400 liter/tempat tidur/hari dan maksimum 450 liter/tempat tidur/hari. Volume maksimum ini dimaksudkan agar rumah sakit mempunyai upaya untuk menghemat pemakaian air agar ketersediaannya tetap terjamin tanpa mengorbankan kepentingan pengendalian infeksi.

  - Rumah sakit kelas C dan D harus menyediakan air untuk keperluan higiene sanitasi minimum 200 liter/tempat tidur/hari dan maksimum 300 liter/tempat tidur/hari.

  - Volume air untuk kebutuhan rawat jalan adalah 5 liter/orang/hari. Penyediaan air untuk rawat jalan sudah diperhitungkan dengan keperluan air untuk higiene sanitasi seperti tercantum pada butir 1) dan 2).

  - Keperluan air sesuai kelas rumah sakit dan peruntukannya tersebut harus dapat dipenuhi setiap hari dan besaran volume air untuk higiene sanitasi

tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan air untuk pencucian linen, dapur gizi, kebersihan/penyiraman dan lainnya.

### Tabel 5

Standar Kebutuhan Air Menurut Kelas Rumah Sakit dan Jenis Rawat

| Kelas Rumah Sakit/ Jenis Rawat | SBM | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| A - B | 400 - 450 | L/TT/Hari | Kualitas air untuk keperluan higiene dan sanitasi |
| C - D | 200 - 300 | L/TT/Hari | Kualitas air untuk keperluan higiene dan sanitasi |

Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan

### Penanganan linen

Penanganan linen adalah cara untuk menyimpan atau proses pembersihan linen dan dapat digunakan kembali untuk pasien meliputi:

    - Linen yang akan dipergunakan harus dalam keadaan bersih dan harus siap pakai.

    - Linen bersih harus disimpan rapi, ditempat kering dan di tempat bersih.

    - Linen kotor dan yang bersih harus di kelola dengan cara terpisah.

### Kepuasan Pasien

  - Pengertian kepuasan pasien

Menurut Kotler kepuasan pasien merupakan perasaan senang atau kecewa yang ditimbulkan karena membandingkan kinerja yang dipersiapkan terhadap ekspektasi mereka (Rohmatul Ul, 2021). Kepuasan pasien adalah cerminan kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Namun demikian, kualitas

pelayanan yang relatif baik belum tentu bisa memuaskan pasien.

Dimensi kepuasaan pasien sangat bervariasi. Secara umum dimensi kepuasaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepuasaan yang mengacu pada penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi dan kepuasaan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

    - Kepuasaan yang mengacu pada penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi. Suatu pelayanan disebut sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi dapat memuaskan pasien dengan penilaian mengenai:

      - Hubungan dokter pasien (doctor-patient relatioship)

      - Kenyamanan pelayanan (amenities)

      - Kebebasan melakukan pilihan

      - Pengetahuan dan kompetensi teknis (scientific knowledge and technical skil)

      - Efektivitas pelayanan (effectives)

      - Keamanan tindakan (safety)

    - Kepuasaan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan dapat memuaskan pasien. Ukuran pelayanan kesehatan yang bermutu didalamnya tercangkup penilaian mengenai:

      - Ketersediaan pelayanan kesehatan (available)

      - Kewajaran pelayanan kesehatan (appropriate)

      - Kesinambungan pelayanan kesehatan (contimue)

      - Penerimaan pelayanan kesehatan (accessible)

      - Ketercapaian pelayanan kesehatan (affordable)

      - Efisiensi pelayanan kesehatan (efficient)

      - Mutu pelayanan kesehatan (quality)

### Aspek – aspek kepuasan pasien

Aspek kepuasan pasien menurut Juniadi (Zebua, 2014) yaitu:

    - Kenyamanan

Aspek ini antara lain lokasi rumah sakit, kebersihan lingkungan, kenyamanan ruangan, makanan dan minuman, kebersihan WC/kamar mandi, pembuangan sampah, kebersihan ruangan, kebersihan koridor dan lain sebagainya

    - Hubungan pasien dengan petugas rumah sakit

Aspek ini antara lain keramahan, informasi yang diberikan, tanggapan dokter/perawat, kemudahan dokter/perawat yang di hubungi.

    - Kompetensi teknis petugas

Ketrampilan, pengetahuan dan kualifikasi petugas yang baik, keberanian mengambil Tindakan

    - Biaya

Kewajaran biaya, kejelasan komponen biaya, biaya pelayanan, perbandingan dengan rumah sakit sejenisnya.

### Tingkat kepuasan

Untuk mengetahui Tingkat kepuasan pelanggan dikalsifikasikan dalam beberapa tingkatan, yaitu:

- Puas

Sangat puas merupakan ukuran subyektif hasil penilaian perasaan pasien yang menggambarkan pelayanan kesehatan sepenuhnya atau sebagaian besar sesuai kebutuhan atau keinginan pasien, yang seluruhnya menggambarkan tingkat kualitas yang paling tinggi seperti bersih (fasilitas sanitasi)

- Cukup Puas

Cukup puas merupakan ukuran subyektif hasil penilaian pasien yang menggambarkan pelayanan kesehatan yang sepenuhnya sesuai kebutuhan atau keinginan. Cukup puas disini artinya sedang dalam artian 50%

- Tidak Puas

Tidak puas merupakan ukuran subyektif hasil penilaian pasien yang rendah, yang menggambarkan pelayanan kesehatan tidak sesuai kebutuhan atau keinginan yang secara keseluruhan menggambarkan tingkat kualitas yang kategori rendah seperti tidak bersih (fasilitas sanitasi)